Областное государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для внеаудиторной самостоятельной работы

по МДК 02.01«Теоретические основы конструирования швейных изделий»

Специальность 262019 (29.02.04) Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Часть I

Смоленск  2014

Аннотация

Данное методическое пособие разработано в соответствии с ФГОС СПО по специальности 262019 (29.02.04) Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки) и программы МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий и предназначено для студентов очной и заочной форм обучения.

Представленный материал в рамках междисциплинарного курса профессионального модуля способствует формированию общих  и профессиональных компетенций технолога конструктора по виду деятельности  Конструирование швейных изделий:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 2.1.	Выполнять чертежи базовых конструкций и исходных модельных конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры;

Методические рекомендации способствуют формированию у обучающихся необходимых знаний и умений, развитию устойчивого внимания на уроке и  являются инструментом в развитии мышления через специально разработанные задания и упражнения творческого характера. Благодаря рекомендациям учебный материал легче воспринимается.

Задания для самостоятельной работы носят  практико-ориентированный характер и охватывают все  разделы междисциплинарного курса Теоретические основы конструирования швейных изделий.

Методические рекомендации содержат указания по выполнению заданий; форме и порядку представления работы, сроках ее сдачи; список литературы; задания для самоконтроля теоретического курса, критерии оценки работы.

«Лист самооценки студента» заполняется обучающимсяс целью рефлексии проделанной работы и формирует навыки самоконтроля при условии систематического выполнения заданий.

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БК) НА ТИПОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИГУРЫ

ТЕМА 1.1. «Исходные данные для конструирования одежды»

Литература для подготовки по данной теме:

- Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. «Конструирование одежды»  - М., Издательский центр «Академия», 2010. стр.4-33; 297-314; 315-320.

- Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ), ЦНИИТЭИлегпром, М

- Конспекты лекций по данной теме.

1. Задания для самоконтроля теоретического материала

- Вставьте пропущенные слова и закончите предложения:

1.1. ______________________силуэт, имеет небольшой объем по линии груди, незначительное облегание по линии талии и бедер, умеренное______________________________________________________

1.2. Потребительский уровень качества представлен показателями:_________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. _____________________________-это наиболее крупные признаки, играющие важную роль в распознавании тела человека и построении размерных стандартов; к ним относят:__________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. _____________________________тип пропорции, характеризуется коротким узким туловищем и длинными конечностями.

1.5. _____________________________тип осанки, характеризуется плоской грудью, несколько наколенным вперед корпусом, округлой и расширенной спиной с резко выступающими_____________________________________

1.6. _________________________________-это промежуток, внутри которого разница между смежными размерами изделий не имеет значения.

  - Основными  видами  предприятий по проектированию и изготовлению одежды для массового  потребителя являются _______________________

_______________________________________________________________

  - Одежда на современном этапе  - это_____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - К одежде не относятся следующие швейные изделия:______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Конструирование одежды состоит из следующих этапов ____________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Количество деталей у различных видов одежды может быть  _______

________________________________________________________________

- Ответьте на вопросы:

  - Каковы основные функции одежды? _____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - По каким показателям может быть классифицирована одежда?______

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.14.Согласно, какого нормативно-технического документа должны быть выкроены детали швейных изделий? __________________________________

_________________________________________________________________

  - Какие требования предъявляют к одежде?  _______________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Какую конструкцию одежды называют технологичной? ____________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Какими признаками характеризуется телосложение человека? ______

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Дайте определение фронтальной плоскости?______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Как определить номер полнотной группы мужской фигуры?__________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Из чего складывается суммарная прибавка?________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Что такое технологический припуск?_____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Какие используют прибавки при разработке базовой конструкции?____

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Как распределить прибавку по груди по участкам чертежа?

для женщин:    спинка_____   %; пройма_______   %; полочка________%

для мужчин:    спинка_____ %; пройма________  %; полочка_________%

  - Какие исходные данные необходимы для расчета конструкции основы женского плечевого изделия? ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Какие варианты оформления средней линии спинки предусмотрены в женской и мужской одежде? _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Как обозначают: основные конструктивные точки? _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

прочие конструктивные точки?_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

тождественные конструктивные точки?________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

конструктивные отрезки?____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

- Выберите правильный вариант:

1.27. Как называются линии, очерчивающие границу одежды?

а) конструктивными ___ б) декоративными ___ в) силуэтными___

г) конструктивно-декоративными ___

1.28. Какой тип пропорции тела характеризуется длинным широким туловищем и короткими конечностями?

а) лептозомный тип ___ б) брахиморфный тип ___

в) долихоморфный тип ___  г) мезоморфный тип ___

1.29. Какой тип телосложения мужчин  характеризуется слабым жироотложением и мускулатурой, плоской грудной клеткой, впалым животом и сутулой спиной?

а) грудной тип ___  б) туловищный тип ___

в) мускульный тип ___  г) брюшной тип ___

1.30. Как называется вертикальная плоскость, которая проходит через позвоночную линию, и  делит фигуру на правую и левую части?

а) трансверсальная ___ б) фронтальная ___  в) горизонтальная

г) сагиттальная ___

1.31. Какой буквой обозначается размерный признак?

а) «О» ___  б) «Т» ___ в) «П» ___ г) «Р» ___

- Подтвердите или опровергните тезисы. Ответ обоснуйте:

1.32. Создание системы прибавок и припусков явилось необходимым условием для разработки базовых конструкций одежды. _______________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.33. Месторасположение конструктивных линий на поверхности одежды не влияет на конфигурацию основных деталей и на покрой одежды. _________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.34. Форма современной одежды соответствует естественным пропорциям тела человека. _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.35. К основным размерным признакам относят обхват талии и ширину спинки. _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.36. У людей разного возраста и пола пропорции сильно отличаются. ____

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Задания для самоконтроля практических навыков

2.1. На изображении фигуры (рис. 1.) расставьте и обозначьте основные антропометрические точки:

а)__________________________________ и)_____________________________

б)__________________________________к)_____________________________

в)__________________________________л)_____________________________

г)__________________________________м)_____________________________

д)__________________________________н)_____________________________

е)__________________________________о)_____________________________

ж)__________________________________п)_____________________________

з)__________________________________ р)_____________________________

Рис. 1. Анторопометрические точки      Рис. 2. Схемы измерения фигуры

2.2. На изображении фигуры (рис. 2.) нарисуйте схемы измерений и назовите размерные признаки:

Т1______________________________ Т31______________________________

Т7______________________________ Т35______________________________

Т13_____________________________Т36_______________________________

Т14_____________________________Т40_______________________________

Т15_____________________________ Т45______________________________

Т16_____________________________ Т46______________________________

Т18______________________________Т47______________________________

Т19_____________________________ Т57______________________________

  - Опишите внешний вид модели, представленной на рис. 3.

Рис.3. Модель женской блузки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методические рекомендации

Алгоритм описания внешнего вида швейного изделия

Описание внешнего вида составляется в определенной последовательности:

- Видовое наименование изделия, половозрастная принадлежность, назначение, вид материала.

- Силуэт, покрой рукава, вид воротника и застежки (для плечевых изделий).

- Модельные особенности деталей изделия (спинка, полочка, рукава, полотнища юбки, части брюк).

- Отделка.

- Рекомендуемые размеры и роста.

Примечание: в описании внешнего вида не используются глаголы.

Пример описания внешнего вида

Пальто женское демисезонное из полушерстяной ткани. Пальто полуприлегающего силуэта с втачнымидвухшовными рукавами, воротником-цельнокроенная стойка, центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц. На полочке рельефы от плечевых срезов и карманы в рельефных швах. На спинке рельефы от плечевых срезов и средний шов, заканчивающийся шлицей. По низу рукавов отделочные манжеты. По отлету воротника, бортам, рельефам полочки и спинки, передним и локтевым швам рукавов, манжетам отделочная строчка ш.ш. 0,3 см.

Рекомендуемые размеры и роста: 164-96-104.

  - В таблице 2.4 зарисуйте детали кроя, укажите количество деталей, название срезов, линий и направление нити основы этих деталей модели блузки, представленной на рис.3.

Таблица 2.4

| Название и рисунок детали кроя | Количество деталей | Название срезов и линий детали кроя | Направление нити основы на детали |
| --- | --- | --- | --- |
| А – полочка |  |  |  |
| Б – спинка |  |  |  |
| В – рукав |  |  |  |
| Г – верхний воротник |  |  |  |
| Д – нижний воротник |  |  |  |
| Е – пояс |  |  |  |
| Ж – хлястик воротника |  |  |  |
| З – пата рукава |  |  |  |

  - Назовите и обозначьте на рисунке 4 основные горизонтальные и вертикальные линии для целей конструирования.

Горизонтальные                                                         Вертикальные

0 - ____________________________    1 -_______________________________

1 - ____________________________    2 -______________________________

2 - ____________________________    3 -_______________________________

3 - ____________________________    4 -_______________________________

4 - ____________________________    5 -_______________________________

5 - ____________________________   6 -_____________________________

6 ______________________________   7 -______________________________

7 - _____________________________   8 -______________________________

8 - ___________________________  9 - _____________________________

Рис.

Рисунок 4. Основные горизонтальные и вертикальные линии одежды

- Порядок представления материала: задания выполняются в рабочей тетради

- Срок  представления материала:

- Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование

- Критерии оценки: зачет/незачет

- Лист самооценки (заполняет обучающийся)

| Могу выполнить задание самостоятельно |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могу выполнить задание, используя ссылки на литературу |  |  |  |  |  |
| Затрудняюсь выполнить задание |  |  |  |  |  |
|  | Задание 2.1. | Задание 2.2. | Задание 2.3. | Задание 2.4 | Задание 2.5. |

ТЕМА 1.2. «Проектирование женской одежды»

Литература для подготовки по данной теме:

      - Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. «Конструирование одежды»  - М., Издательский центр «Академия», 2010. стр.34- 106.

      - Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ), ЦНИИТЭИлегпром, М

      - Конспекты лекций по данной теме.

1. Задания для самоконтроля теоретического материала

- Вставьте пропущенные слова и закончите предложения:

  - Суммарный раствор вытачек равен_____________________________

Раствор боковой вытачки равен_____________________________________

Раствор передней вытачки равен____________________________________

Раствор задней вытачки равен________________________________________

  - Для изделий женского платья или жакета 96 – 100 размера длина прореза кармана равняется _________ см, для пальто – __________ см, для каждых двух смежных размеров ее увеличивают или уменьшают на ______см

  - Застежку в изделии называют___________________________________, если пуговицы располагаются в один вертикальный ряд,  и _________________________________________________, если изделие застегивается на два вертикальных ряда пуговиц, размещенных симметрично относительно средней линии полочки.

  - В изделиях среднюю линию полочки называют линией __________________________, а участок полочки между линией полузаноса и краем полочки – ______________________________ или полузаносом.

  - Для изделий с центральной застежкой припуск на борт равен ¾ или целому диаметру пуговицы плюс 1 см и составляет: для жакета ________________см; для пальто д/с __________________ см;  для пальто зимнего ________________ см.

  - Для изделий со смещенной застежкой  припуск на ширину борта  может быть от 6 до 12 см,  но не более величины мерки Цг и составляет: для жакета _________________см;  для пальто д/с ________________ см;  для пальто зимнего ______________________см.

  - В верхней части, у горловины полочки линия борта переходит в линию __________________________борта, если изделие застегивается до верха, или в линию __________________________________ и уступа лацкана, если изделие имеет открытую застежку.

  - Чем меньше угол наклона цельнокроеного рукава, тем _____________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ответьте на вопросы:

  - Какие исходные данные  необходимы для расчета конструкции основы женского плечевого изделия? _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Как определить положение линии бокового шва в зависимости от фасона и методов обработки изделия? _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Как рассчитать суммарный раствор вытачек по линии талии (dt)?

Перечислите особенности распределения (dt) по линии талии на спинке, полочке и на боковой линии?_________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Как оформляют линию талии и низа изделия? ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - От чего зависит посадка оката втачного рукава? ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - На основе, какой конструкции разрабатывают изделия с рукавом рубашечного покроя? _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

  - От чего зависит высота оката рукава? _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Как определить длину проймы изделия? __________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - От какого размерного признака зависит построение высоты оката рукава? _______________________________________________________

  - Какой формулой в ЕМКО СЭВ определяется ширина горловины спинки? ___________________________________________________________

  - На какую величину отводят от вертикали на линии бедер среднюю линию спинки в женских плечевых изделиях с разрезной спинкой? _______

  - Почему боковые срезы изделия прямого силуэта располагают посередине ширины проймы? ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Какие исходные данные необходимы для построения женской прямой юбки? ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Чему равна длина петли? _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Что такое радиусография и где ее применяют при построении деталей конструкции одежды?____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.24.Какие тотальные размерные признаки участвуют в размере 164-92-100?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Чем характеризуются изделия прямого силуэта? __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Выберите правильный вариант ответа:

1.26. Уровень расположения прореза бокового кармана определяется моделью, но в типовом изделии пиджачного типа он определяется из расчета

а) 45 - К = 0,25Т40 ____ б) 45 – К = 0,25Т38____ в) 45 – К = 0,15Т40

1.27. Линия плеча для изделия с углубленной проймой может быть

а) переведена в сторону полочки____ б) оставаться неизменной____

в)  переведена в сторону спинки____

1.28. Как в ЕМКО СЭВ обозначается отрезок «длина спины до талии»?

а) 11-41   ___ б) 11-31   ___ в) 11-91   ___ г) 41-47   ____

1.29. Как называется воротник, цельнокроеный с отворотом борта полочки?

а) пиджачного типа ___ б) шаль ___ в) апаш ___ г) стойка ___

1.30.  Правильный опорный баланс поясного изделияобеспечивается определенным распределением

а) разности размеров изделия на линии талии и бедер в вытачки ____

б) разности размеров изделия на линии низа и талии ______________

в) ширины изделия по линии талии ____________________________

1.31. Юбки малых размеров могут быть без вытачек, заменяемых посадкой верхнего среза

а) 0,5 см ____ б) 1,5 см ____ в) 2,5 см ____ г) 3,5 см ____

1.32. От какого размерного признака зависит положение линии талии?

а) Т38 ____ б) Т39 ____ в) Т40 ____ г) Т45 ____

1.33. Какова величина вытачки на выпуклость лопаток в женском демисезонном пальто?

А) 90 ___ б) 100 ___ в) 110 ___ г) 120 ___

1.34. На какую величину  понижают линию горловины при построении воротника для изделия с закрытой застежкой?

а) 2,0 см ____ б) 0,5..1,0 см ____ в) более 2,0 см _____

- Подтвердите или опровергните тезисы. Ответ обоснуйте:

1.35. Высоту оката втачного рукава полезно сопоставлять с фактической высотой проймы, которую следует определять в изделии, надетом на манекен или фигуру человека. _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.36. Конструкцию отложного воротника для изделий с лацканами разрабатывают на чертеже основы конструкции изделия (на чертеже горловины полочки). ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.37. При проектировании изделия с цельнокроеными рукавами предусматривают следующие особенности:

- спинку проектируют без среднего шва ________________

- строят вытачку на выпуклость лопаток ________________

- боковые линии располагают со смещением в сторону спинки ____________________________________________________

- не оформляют пройму спинки и полочки ______________

- прибавку к ширине проймы проектируют не более 4,0 см __

- прибавку по линии груди и по линии глубины проймы увеличивают на 1,0…2,0 см ___________________________________

1.39. Верхняя отрезная часть полочки, спинки или частей юбки носит название пластрон __________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1.40. Величина сутюживания плечевого среза спинки зависит от угла наклона среза к нитям ткани: чем больше угол наклона, тем легче сутюживать посадку, так как деформация сжатия происходит в этом случае за счет укорочения диагоналей ячеек ткани вдоль среза. ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Задания для самоконтроля практических навыков

2.1. На рисунке 5 определите разновидности карманов по местоположению и конструкции:

1. __________________________ 2. ______________________________

3. __________________________ 4. ______________________________

5. __________________________ 6. ______________________________

Рис. 5 Разновидности карманов в женской одежде

2.2. Расставьте обозначения точек на чертеже основы конструкции плечевого изделия (рис. 6)

Рисунок 6. ОК женского плечевого изделия

2.3. Оформите нижнюю часть проймы спинки и полочки (рис.7.)

Рисунок 7. Чертеж проймы женского плечевого изделия

2.4. Достройте и оформите вытачку на выпуклость лопаток, плечевой срез и верхнюю часть проймы спинки (рис.8)

Рисунок 8. Чертеж базовой конструкции спинки женского плечевого изделия